附件2：       床上用品清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉被 | 一、规格参数 规格尺寸（m）:2.10×1.48 总重量（g）:2800 被胎重量（g）：2250 被胎等级（颜色级）：二级（白棉四级、淡点污棉二级） 生产工艺：铺网或自动网纱或针刺无网 面料：纯棉坯布（平纹）（88g/m2） 颜色：原白 经纬纱线线密度：19.4tex（30s） 经纱密度：236根/10cm（60根/英寸） 纬纱密度：228根/10cm（58根/英寸） 二、执行标准 1.被胎质量要求按照GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行；被胎等级按照GB/T35932-2018《梳棉胎》标准执行；梳棉颜色级参照GB1103.1-2012《锯齿加工细绒棉》执行。 2.被面内在及外观质量按GB/T22796-2009《被、被套》标准合格品及以上要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准规定。 三、技术要求 1.棉被尺寸公差±2%；总重量、填充物重量偏差率≥-3%；研磨率≥80%；面料平方米重量偏差≥-5%；面料经纬密度偏差≥-2%。 2.梳棉胎网纱要求：网纱包括面纱和筋纱，纱线均匀分布，不得将纱线反复折叠铺层，网纱与梳棉胎的尺寸要相当，在长度、宽度方向网纱大于梳棉胎部分≤10cm，网纱总重量≤250g。 3.针刺无网棉胎要求：需以锯齿加工细绒棉为原料，经开松、清理、梳棉、铺棉、针刺等工艺加工；铺棉均匀平坦、厚薄一致，针刺均匀，棉层间有勾连；不得有金属残留物。 4.采用绗缝。 5.长度方向引线行数为7行，表面浮线长度≤0.6cm，浮点距离≤6cm。 6.引线线密度：27.8tex×2或18.2 tex×2缝纫线。 7.面料不准拼幅或有接头。 8.做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、包边整齐、四角平直。 |  |
| 2 | 棉褥 | 一、规格参数 规格尺寸（m）:2.00×0.90 总重量（g）:1860（30s） 褥胎重量（g）：1500 褥胎等级（颜色级）：二级（白棉四级、淡点污棉二级）） 生产工艺：铺网或自动网纱或针刺无网 面料：纯棉坯布（平纹）（100g/m2） 经纬纱线线密度：19.4tex（30s） 经纱密度：268根/10cm（68根/英寸） 纬纱密度：268根/10cm（68根/英寸） 二、执行标准 1.被胎质量要求按照GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行；被胎等级按照GB/T35932-2018《梳棉胎》标准执行；梳棉颜色级参照GB1103.1-2012《锯齿加工细绒棉》执行。 2.褥面内在及外观质量按GB/T22796-2009《被、被套》合格品及以上要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准规定。 三、技术要求 1.棉褥尺寸公差±2%；总重量、填充物重量偏差率≥-3%；研磨率≥80%；面料平方米重量偏差≥-5%；面料经纬密度偏差≥-2%。 2.梳棉胎网纱要求：网纱包括面纱和筋纱，纱线均匀分布，不得将纱线反复折叠铺层，网纱与梳棉胎的尺寸要相当，在长度、宽度方向网纱大于梳棉胎部分≤10cm，网纱总重量≤150g。 3.针刺无网棉胎要求：需以锯齿加工细绒棉为原料，经开松、清理、梳棉、铺棉、针刺等工艺加工；铺棉均匀平坦、厚薄一致，针刺均匀，棉层间有勾连；不得有金属残留物。 4.采用绗缝。 5.长度方向引线行数为4行，表面浮线长度≤0.6cm，浮点距离≤6cm。 6.引线线密度：27.8tex×2或18.2 tex×2缝纫线。 7.面料不准拼幅或有接头。 8.做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、包边整齐、四角平直。 |  |
| 3 | 夏凉被 | 一、规格参数 规格尺寸（m）:2.00×1.42 总重量（g）:900 被胎重量（g）：560 被胎成份：100%三维卷曲涤纶絮片 面料：100%涤纶印花布 经纱75D涤纶低弹丝 纬纱150D涤纶低弹丝或45s涤纶纱 经纱密度：315根/10cm（80根/英寸） 纬纱密度：236根/10cm（60根/英寸） 平方米重量：≥60g 二、执行标准 1.填充物质量按GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行。 2.被面内在及外观质量按GB/T 22796-2009《被、被套》合格品及以上要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 三、技术要求 1.夏凉被尺寸公差±2%；总重量、填充物质量偏差率≥-3%；面料平方米重量偏差≥-5%；面料经纬密度偏差≥-2%。 2.填充物要求手感柔软，原料不得使用再生涤纶短纤维，不得使用喷胶絮片。 3.面料不准拼幅或有接头。 4.做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、四角平直。 5.绗缝或热熔方式。 6.缝制要求最大平行线迹间距在12cm～16cm之间。 |  |
| 4 | 床单 | 一、规格参数 规格尺寸（m）:2.30×1.20 面料种类:纯棉印花布（平纹） 面料图案：花形企业提供样布花色，采购人确定花色。 线密度tex：27.8（21s） 经纱密度：250根/10cm 纬纱密度：212根/10cm 二、执行标准 床单内在及外观质量按GB/T22797-2009《床单》合格品要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 三、技术要求 1.床单尺寸公差±2%；经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。 2.水洗后规格尺寸≥2.10m×1.10m。 3.床单不准拼幅或有接头。 4.线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，两头折边，缝线距边宽≥1cm，缝线两头回针。 |  |
| 5 | 被套 | 一、规格参数 规格尺寸（m）:2.20×1.55 面料种类:纯棉印花布（平纹或2/1斜纹） 面料颜色：花形企业提供样布花色，采购人确定花色。 线密度tex：19.4（30s） 经纱密度：284根/10cm 纬纱密度：249根/10cm 二、执行标准 被套内在及外观质量按GB/T22796-2009《被、被套》标准合格品要求、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 三、技术要求 1.被套尺寸公差±2%；经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。 2.被套不准拼幅或有接头，被套里、面经纬方向一致。 3.线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，开口两头缝线回针3次，重叠长度≥1cm。 4.被套开口在长度方向一头，开口长度60cm～70cm，开口距一侧40cm，用拉链、粘扣封口或均分三处各加二根带绕系。 |  |
| 6 | 枕套 | 一、规格参数 规格尺寸（m）:0.65×0.40 面料种类:纯棉印花布（平纹或2/1斜纹） 面料颜色：花形企业提供样布花色，采购人确定花色。 线密度tex：19.4（30s） 经纱密度：284根/10cm 纬纱密度：249根/10cm 备注： 19.4（30s）坯布密度要求268根/10cm×268根/10cm（68根/英寸×68根/英寸)及以上（100g/m2） 二、执行标准 枕套内在及外观质量按GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准合格品要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 三、技术要求 1.枕套尺寸公差±2%；经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。 2.水洗后规格尺寸≥0.62m×0.38m。 3.枕套不准拼幅或有接头，枕套里、面经纬方向一致。 4.线路顺直，针迹均匀，针迹密度不少于4针/cm，开口处缝线回针3次 ，重叠长度≥1cm。 5.枕套开口在反面，距长度一端15cm处，开口处重叠≥6cm。 |  |
| 7 | 枕芯 | 一、规格参数 规格尺寸（m）:0.60×0.38 总重量（g）:1850 填充物重量（g）：1750 填充物类别：稻壳 面料：针刺棉复合涤纶面料，轧花图案，内胆用无纺布，枕皮加内胆总重量≥100g 二、执行标准 枕芯内在及外观质量按GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准合格品要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准规定。 三、技术要求 1.枕芯尺寸公差±3%；枕芯总重量、填充物重量偏差率≥-3%；面料经纬密度偏差≥-2%；面料平方米重量偏差≥-5%。 2.稻壳做填充物时，要求洁净、无灰尘、无米粒、无大块杂质，含杂率≤1%。 3.枕芯面料不准拼幅或有接头，枕芯里、面经纬方向一致。 4.线路顺直，针迹均匀。 |  |
| 8 | 硬质棉床垫 | 一、规格参数 规格尺寸（m）:1.95×0.90 总重量（g）:2040（32s） 填充物重量（g）：1750 填充物成份：涤纶纤维100% 填充物厚度：4cm 面料：纯涤纶或混纺坯布（平纹）（82g/m2） 颜色：本白 线密度：18.2tex（32s） 经纱密度：236根/10cm（60根/英寸） 纬纱密度：228根/10cm（58根/英寸） 涤纶烫花无纺布，平方米重量≥125g 二、执行标准 硬质棉床垫内在及外观质量按GB/T22843-2009《 枕、垫类产品》合格品要求、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类及GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准规定。 三、技术要求 1.硬质棉床垫尺寸公差±2%；总重量、填充物重量偏差率≥-5%；面料平方米重量偏差≥-5%；面料经纬密度偏差≥-2%。 2.填充物原料不得使用再生涤纶短纤维。 3.直向或横向单向断裂强力≥400N；撕裂强度：≥30N/cm。 4.厚度偏差率：±5%；厚度测量值：取硬质棉床垫长度方向两边1/4处、3/4处测量的平均值。 5.平方米重量1000g。 6.床垫不准拼幅或有接头。 7.无破边、破洞、拉毛、油污斑渍，布面均匀、平坦、厚薄一致。 |  |
| 9 | 军绿床垫 | 1.尺寸：1.88米*0.9米 5000套 2.标准：硬质棉100%，成毡状；外套绿色涤纶布；重量不低于2600克。 3.硬质棉垫的外观质量按照GB/T22843-2009《枕、垫类产品》合格品要求及GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准执行。 |  |
| 10 | 枕巾 | 一、规格参数 规格尺寸 m; 条 重 克/条; 成 份; 棉纱线密度 tex; 加工工艺. 长度≥0.75 宽度≥0.46; 120; 棉100%; 27.8（21 s）; 提花. 二、执行标准 枕巾内在及外观质量按GB/T22864-2009《毛巾》合格品要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。 三、技术要求 枕巾重量偏差率≥-5%。 |  |
| 11 | 卧具包 | 一、规格参数 规格尺寸m; 总重量g; 成份; 面料要求. 0.88×0.46×0.50; ≥230; 100%涤纶; PA防水涂层，不渗水。 平方米重量≥75g. 二、执行标准 卧具包安全要求符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准。 三、技术要求 1.尺寸公差≥-2%。 2.卧具包采用聚酯拉链,缝制在卧具包顶部长度方向的中央位置，拉链长度≥1.0m。 3.在拉链密封终端，包的立面缝制挂鼻，用于装包后拉链与卧具包之间穿安全锁扣使用。 4.面料不准拼幅或有接头。 5.卧具包做工良好、表面平整、四角平直。 缝制线路顺直，针迹均匀，起止线有倒针，针迹密度不少于4针/cm。 6.卧具包长度方向两侧缝制两根通底提带，带宽4cm,中间距离35cm。手提部分长≥60cm，与包体的连接处需倒针加固，带与包体接触面积为4cm×4cm缝成方块。 7. 缝制需两条明线。 |  |